上板测试指南 — 手势识别系统

面向：(本仓库根目录)，板卡 PYNQ-Z2（XC7Z020） 工具：Vivado / Vitis 2025.2 编写：2026-09-17

本文只写"上板"这一段，且只写能验证的东西。 全文按「先排除不可逆的错 → 再逐级放行」排序， 每一步都给出判定标准和失败对策。

⚠ 本文的结论分两类，已分别标注：

• 【已核实】：来自本机文件/日志，可复查

• 【未验证】：推理或待实测，不要当成结论用

本文用到的四个环境（**每段代码前都标了在哪跑**）

上板这件事最容易卡住的地方，不是命令本身，而是不知道该在哪儿敲。 所以本文在每段代码前面都加了一个标记：

【终端：PC · Git Bash】              ← 在你的开发机上

【终端：PYNQ · Jupyter 或串口】       ← 在板子上的 Linux 里

【终端：串口 · MobaXterm】            ← 串口终端（看启动日志用）

【终端：PC · 串口】                   ← PC 上的串口终端（仓库自带脚本）

【终端：仪器 · 万用表】               ← 手持仪器，不是电脑

五个环境分别是：

| 标记 | 是什么 | 怎么进去 |
| --- | --- | --- |
| PC · Git Bash | 你的开发机（有 Vivado/Vitis、仓库源码） | 右键 → Git Bash Here；或用 MobaXterm 的 Local terminal |
| PYNQ · Jupyter | 板子上的 Python | 浏览器开 http://<板子IP>:9090 |
| PYNQ · 串口 | 板子上的命令行（和 Jupyter 是同一个 Linux） | 见 §3.1 |
| PC · 串口 | PC 上连板卡串口的终端（就是 §3.1 那个口） | python host/pynq_serial.py <COM口> |
| 仪器 | 万用表 / 示波器 | 手持操作，不需要电脑 |

⚠ PC 和 PYNQ 上都有 Python，但装的东西完全不同： PC 上没有 `pynq` 模块（import pynq 会失败，这是正常的）； PYNQ 上没有 Vivado。 在错的那一侧跑，报错是 ModuleNotFoundError 或 command not found —— 看着像环境坏了，其实只是跑错了地方。这就是这些标记存在的理由。

0. 先说结论：硬件已定，只剩 1 个阻塞

摄像头选型已定：PMOD-CAMERA v1.0（MUSE LAB），直插 Pmod A + Pmod B。 所以 BD 里的 clk_wiz_xclk 和 io_xclk 约束都要保留（见 §1.1）。

| # | 项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 摄像头选型 | ✅ 已定：PMOD-CAMERA v1.0（2026-09-17） |
| B2 | io_xclk 引脚约束 | ✅ 不缺 —— video_io.xdc:183 有 PACKAGE_PIN Y18（见 §1.2 的更正说明） |
| B3 | rtl/ov5640_regs.v 是占位寄存器表 | ❌ 仍是阻塞 —— io_pclk 不会有波形，摄像头不出图 |
| B4 | PS7 DDR 参数 | ✅ 2026-09-17 已修复并重跑验证（见 §1.4） |

现在唯一的硬阻塞是 B3（寄存器表）。

另外还有两件"上电前必做"的事（不是代码问题）：

• 引脚万用表复核（§2.2）—— PMOD-CAMERA 的原理图是"镜像编号"， XDC 里的映射是推理的，从未实测。插错方向会让 3V3 与 GND 反接。会烧板。

• 短路检查（§2.1）

§5.2（只跑预处理链）完全不受 B3 影响 —— 它不碰摄像头， 现在就可以先做掉这一步，把 PL 的预处理链 + DMA + DDR 通路验通。

1. 前置条件（上电前必须确认的事项）

1.1 ~~B1~~ — 摄像头模块（**已定：PMOD-CAMERA v1.0** ✅）

2026-09-17 确认：用 MUSE LAB PMOD-CAMERA v1.0，直插 Pmod A + Pmod B。 无需转接板、无需焊接。

|  | 值 |
| --- | --- |
| 模块 | PMOD-CAMERA v1.0（TMALL 购入），公头 |
| 接线 | J2 → Pmod A（6 根），J3 → Pmod B（8 根数据） |
| 传感器 | OV5640 |
| 晶振 | 无 —— XCLK 必须由 PL 提供 24 MHz |
| 约束 | ✅ video_io.xdc 第三层就是按它写的，可直接用 |

⚠ 为什么这条重要：文档曾经把它写错了

architecture-contract.md §二 曾经整节按 ATK-OV5640（正点原子） 写， 理由是"板载 24 MHz 有源晶振，不需要 PL 提供 XCLK"（2026-09-15 的决策）。 那个决策现在被推翻了 —— 回到 PMOD-CAMERA。

这个反复导致了两处连锁错误，都已修正：

• 契约文档 §二/§四 的"14 → 13 根线"、"Arduino 连接器"已改回 Pmod A+B

• 本指南初版据此误判 io_xclk "没有约束"（见 §1.2 的更正）

教训：换模块会连锁影响接线数、XCLK 方向、约束文件、BD 模块四处， 每次换都要把这四处重新对一遍，不能只改选型那一句。

两个连接器的信号分配：

J2 → Pmod A（6 根）： XMCLK / DVP_VSYNC / I2C_SDA / DVP_PCLK / DVP_HREF / I2C_SCL

（另有 2 个 NC 脚：ja[3]=Y17, ja[7]=W19）

J3 → Pmod B（8 根）： D6 D4 D2 D0 D7 D5 D3 D1  ← 数据线是**交错**的，不是顺序

⚠ Pmod A 与 Raspberry Pi 口 8 根线并联，二者只能用其一 （Y18 Y19 Y16 Y17 U18 U19 W18 W19）。本方案用 Pmod A， RPi 口同时废掉 —— 本项目不用 RPi，可接受。

1.2 ~~B2~~ — `io_xclk` 约束（**不缺** ✅）

⚠⚠ 更正：本指南初版这一节是错的

初版写的是"`io_xclk` 没有任何引脚约束，线是悬空的"—— 那是错的。

实际约束在 video_io.xdc:183：

set_property -dict { PACKAGE_PIN Y18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports io_xclk]

核实方式（从实现产物回读，不是看文档）：

$ grep io_xclk bd_video_wrapper_io_placed.rpt

| Y18 | io_xclk | High Range | IO_L17P_T2_34 | OUTPUT | LVCMOS33 | ... | FIXED | ...

Constraint = FIXED —— 约束确实生效了。

初版为什么错：我把"某份规格表里没列 io_xclk"当成了"约束文件里没有它"， 没有做任何验证就写进了文档，还把它列成阻塞项。 这正是本指南开头警告的那类错误 —— 只不过这次犯的是我自己。

教训：判断"某个约束在不在"，要 grep 约束文件或回读实现报告， 不能凭印象或凭别的文档。

既然用 PMOD-CAMERA（无晶振），io_xclk 必须保留：

| 项 | 结论 |
| --- | --- |
| io_xclk 约束 | ✅ 保留（Y18） |
| BD 里的 clk_wiz_xclk | ✅ 保留（100 MHz → 24 MHz，M=12/D=1/O=50，VCO=1200 MHz） |
| Pmod A 上 U18/W18 等 | ✅ 正常排布，没有"白占 IO"的问题 |

初版还说 `io_d` 约束了 10 个引脚"越界占了 Pmod A"—— 那也是错的。 实际 io_d[7:0] 用的 8 个引脚（W14 Y14 T11 T10 V16 W16 V12 W13） 正好是 Pmod B 的全部 8 根，没有越界。当时是被 XDC 里的注释文字 （"8bit 数据在 Pmod A"）误导，而代码本身是对的。

唯一真正待确认的是 `Y17` / `W19`（Pmod A 上的 ja[3] / ja[7]）： 它们是 PMOD-CAMERA 的 NC 脚，因此没约束是对的，不用补。

1.3 B3 — 寄存器表必须换成真的

✅ 2026-09-17 更新：rtl/ov5640_regs.v 已由占位表换为真表 （250 条，来源正点原子 i2c_ov5640_rgb565_cfg.v，固化为 640×480 RGB565）。 本节由此不再是硬阻塞 —— 但表内容未上板实测， 若 io_pclk 仍无波形，要查表内容/接线/时序，不再能一口咬定是占位表的锅。

以下是更换前的记录，保留说明当时为什么要换这张表：

rtl/ov5640_regs.v 曾经是占位表（rtl/README.md 当时写的： "表里的 8 条寄存器值是猜测，不足以让 OV5640 出图"）。

TB 验的是接口行为（拼接顺序、位宽、边界），不验内容 —— 所以 11/11 PASSED 不代表能用。

症状：万用表/示波器测得 io_xclk 有 24 MHz，但 `io_pclk` 一直没波形。 看到这个现象先查寄存器表，别去查 RTL。

来源：正点原子例程里的 ov5640cfg.h（或其 Linux 驱动 ov5640.c）。 需要的是「RGB565 / 640×480 / 30fps」那套配置。

⚠ 别只抄前几条。OV5640 的配置是有顺序依赖的， 常见的是 0x3103 软复位 → 0x3008 软复位 → 系统时钟 → 时序 → 输出格式 → 分辨率 → 才到具体画质寄存器。抄漏顺序会静默不出图。

1.4 ~~B4~~ — DDR 参数（**已修复并验证** ✅）

【已核实】 原 bd_video.tcl 里一条 DDR 参数都没有， Vivado 套用了 PS7 出厂默认 MT41J128M8 JP-125； 而 PYNQ-Z2 板载是 `MT41K256M16RE-125`，对不上。

2026-09-17 已在 bd_video.tcl 补上三条并加了回读断言：

CONFIG.PCW_UIPARAM_DDR_PARTNO    {MT41K256M16 RE-125}

CONFIG.PCW_UIPARAM_DDR_BUS_WIDTH {32 Bit}

CONFIG.PCW_UIPARAM_DDR_FREQ_MHZ  {533.333}

2026-09-17 21:53 已重跑验证 ✅ —— 脚本输出：

>>> DDR 断言通过 (MT41K256M16 RE-125)

产物已更新（比特流 + XSA 里都是正确配置）。这一条不再是阻塞项。

将来若重建工程，判定标准仍然是日志里出现 >>> DDR 断言通过 (MT41K256M16 RE-125)。 没有这一行就是没生效，别继续。

2. 不接电的安全检查

2.1 短路检查

万用表电阻档（或蜂鸣档），测 3V3 对 GND：

| 读数 | 含义 |
| --- | --- |
| 呜一声 / < 10 Ω | 短路，绝对不要上电 |
| 几百 Ω 以上 / 逐渐上升 | 正常（电容充电） |

对摄像头模块单独测一次，再对插上之后的板子测一次。

▼ 现场记录（打印后手填）

| 测点 | 读数 | 判定（< 10 Ω 短路过 / 数百 Ω 正常） |
| --- | --- | --- |

2.2 引脚万用表复核（**烧板风险，不能跳**）

【未验证】 XDC 的引脚映射是推理的，没实测过。

只用量电平和通断，不用示波器，也不需要上电：

【终端：仪器 · 万用表（通断档）】

① 万用表 → 通断档

② 表笔黑端接 PYNQ-Z2 的 GND（挑一个板上标了 GND 的排针）

③ 表笔红端逐个点 Pmod A 的 8 个物理针

④ 通的那个就是 GND 列 —— 记下来

⑤ 同样方法找 3V3（接 3.3V 排针）

⑥ 对照 video_io.xdc 末尾的预期表，核对 GND/3V3 是否落在同一列

判定：如果 GND/3V3 的位置和 video_io.xdc 里推的不一致， 立刻停止，回来改 XDC，不要"先插上试试"。

这一步花 5 分钟，省掉一块板子。

▼ 现场记录（打印后手填）

| Pmod 脚位 | 信号 | XDC 预期引脚 | 实测（通/断） | 与预期一致？ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. 上电与 PS 侧验证（**先不加载比特流**）

3.1 上电顺序

【终端：硬件 · 断电状态下插线，最后才上电】

① 插好 SD 卡（PYNQ 镜像，v3.0.1）

② 接串口线（Micro USB，板上标 UART）

③ 打开串口终端（115200 8N1）

④ 最后插 12V 电源

串口终端选哪个 —— 推荐 MobaXterm（家庭版，免费）：

| 工具 | 评价 |
| --- | --- |
| MobaXterm Home Edition ✅ 首选 | 串口 + SSH + SFTP 三合一，而且免费、有免安装便携版。<br>本项目后面要做的三件事它一个顶三个：<br>· 串口看 PYNQ 启动日志（Session → Serial，选 COM 口 + 115200）<br>· SSH 登板子跑命令（串口只能看，敲长命令不方便）<br>· SFTP 拖拽传 .bit / .hwh（省掉记 scp 命令） |
| PuTTY | 够用且极小，但只有串口/SSH，没有文件传输 ——<br>传 .bit 还得另找 WinSCP。只当串口终端可以 |
| tio / picocom | Linux/macOS 上的命令行串口工具，简洁可靠。<br>本机是 Windows，用不上 |
| 各类"串口助手"小工具 | ⚠ 只收发热门波特率的能用，但看不到 Linux 启动全过程的滚屏，<br>排查"卡在 Loading kernel"时很吃亏 |

⚠ 波特率 115200 / 8 数据位 / 无校验 / 1 停止位（8N1），流控关掉。 这是 PYNQ 镜像的默认值，改了会看到乱码。

⚠ 没串口就等于没有眼睛 —— PYNQ 起没起来、卡在哪一步， 全看串口输出。先把这个弄通再往下，不要靠"板子上灯亮了"猜。

▼ 现场记录（打印后手填）

| 项 | 设置 / 观察 | 是否正常 |
| --- | --- | --- |

3.1.1 从启动日志里把 IP 抠出来（`host/pynq_serial.py`）

§3.3 要你「看网口 IP」然后去开 http://<板子IP>:9090。麻烦在于 IP 不一定是你记住的那个：PYNQ 也可能走 DHCP 分地址， 不以 192.168.2.99 为准。

于是每次都要在一屏启动日志里翻 eth0: <BROADCAST,...> 那一行，肉眼找四位数字组。 日志滚得快，翻过去就得按 Reset 重来。

host/pynq_serial.py 把这件事自动化了 —— 它边收日志边匹配， 退出时把本次会话出现过的 IP 汇总打印，并拼好 http://<ip>:9090：

【终端：PC · Git Bash】

python -m pip install --user pyserial   # 一次性

python host/pynq_serial.py              # 先列端口，确认板卡是哪个 COM

python host/pynq_serial.py COM7         # 连（默认 115200-8-N-1）

python host/pynq_serial.py --auto       # 自动挑端口（跳过蓝牙幻影口）

它不取代 MobaXterm，也不是完整串口终端：没有滚屏回看、没有文件传输。 它只做「日志里找 IP」这一件事。日常用还是 MobaXterm 顺手； 只在"IP 又变了、又要重找"的时候用它。

⚠ 蓝牙串口是幻影口（**这台机器上实际存在**）

Windows 上蓝牙 SPP 会占用 COM3 / COM4 这类低编号端口， 在端口列表里长得和板卡一模一样。选错了会以为是板卡没反应。

本机实测：COM3 / COM4 都是蓝牙，真正的板卡是 FTDI 芯片， 描述里应该出现 `USB Serial Port`。 脚本按 InstanceId 里的 BTHENUM 把它们标成 [蓝牙]，--auto 时跳过。

看不到 `USB Serial Port` 先查驱动，不要怀疑板卡。

3.2 光一个指示灯就能砍掉一半问题

| 观察 | 含义 |
| --- | --- |
| 板上 DONE 灯亮 | 比特流加载成功 |
| 只有 PWR 灯亮 | 卡在 FSBL / 没加载 |
| 串口有 PYNQ 启动日志到 login: | Linux 起来了，DDR 正常 |
| 串口卡在 Loading kernel... 或乱码 | 多半是 DDR 参数问题 → 回 §1.4 |

这一步就能验证 B4。DDR 错了，Linux 根本起不来。

3.3 进 PYNQ

【终端：串口 · MobaXterm（或 PuTTY）· 115200 8N1】

# 串口里

login: xilinx

password: xilinx

# 看网口 IP（PC 与板子同网段）

ifconfig

这一步也可以用 §3.1.1 的脚本代替 —— 它会在退出时把日志里的 IP 汇总打印， 省掉肉眼翻屏。手动敲 ifconfig 当然也可以。

浏览器开 http://<板子IP>:9090 → Jupyter。或者直接用串口跑 Python。

4. 加载 overlay

4.0 先把两个文件弄出来（**XSA 里就有，不用重新跑**）

PYNQ 要的是 `.bit` + `.hwh` 两个文件，它们都在仓库里的 `gesture_system.xsa` 中 —— .xsa 本质是个 zip，直接解压即可，不需要重跑综合：

【终端：PC · Git Bash】

# 在 PC 上，仓库根目录

cd vivado/gesture_system

unzip -o gesture_system.xsa -d /tmp/xsa_extract

# 看看里面有什么

unzip -l gesture_system.xsa | grep -E "\.bit|\.hwh"

#   bd_video.hwh            744,025 B

#   gesture_system.bit    4,045,692 B     ← 与 build-report 记录的字节数一致，可据此核对

⚠ `.hwh` 在 xsa 里叫 `bd_video.hwh`，但必须改名成 `gesture_system.hwh` —— PYNQ 靠同名配对找 IP 表：gesture_system.bit ⟷ gesture_system.hwh。 名字不一致时 PYNQ 不会报"找不到 hwh"，而是只认出 `default` 一个 IP， 然后你在 ip_dict 里一个我们的 IP 都看不到 —— 很容易误判成 overlay 有问题。

【终端：PC · Git Bash】

# 传到板子（改成同名同目录）

scp gesture_system.bit  xilinx@<板子IP>:/home/xilinx/

scp /tmp/xsa_extract/bd_video.hwh xilinx@<板子IP>:/home/xilinx/gesture_system.hwh

核对拿对了没有：

| 文件 | 大小应为 | 对不上说明 |
| --- | --- | --- |
| gesture_system.bit | 4,045,692 字节 | 不是这个数 → xsa 是旧的，重跑 create_project.tcl |
| gesture_system.hwh | 744,025 字节 | 同上 |

两个文件必须同名同目录（PYNQ 靠配对的 .hwh 解析 IP 表）。

【终端：PYNQ · Jupyter（浏览器 :9090）或串口】

from pynq import Overlay

ol = Overlay("/home/xilinx/gesture_system.bit")

# ⚠ 先看它到底认出了什么，别猜

print(sorted(ol.ip_dict.keys()))

期望看到（【已核实】 来自 bd_video.hwh）：

vdma, v_tc, dma_in, dma_out, gesture_preproc_0

立刻记下地址（后面每一步都要用）：

for n in ["vdma", "v_tc", "dma_in", "dma_out", "gesture_preproc_0"]:

ip = ol.ip_dict.get(n)

print(f"{n:20s} {ip}")

【已核实】 .hwh 里的地址是这个（不是 docs/architecture-contract.md §2.14 写的 0x4300_0000/0x43C0_0000，那是原 Sobel 工程的残留）：

| IP | BASE |
| --- | --- |
| gesture_preproc_0 | 0x4000_0000 |
| dma_in | 0x41E0_0000 |
| dma_out | 0x41E1_0000 |
| v_tc | 0x44A0_0000 |
| vdma | 0x44A1_0000 |

⚠ 别把这些地址硬编码进驱动。项目自己的规则就是 "地址由 PL 侧驱动分配后写入寄存器告知，不硬编码"（契约 §3.1）。 上面这张表只用于对账：如果 ip_dict 报出来的和这里不一样，说明 overlay 不对。

版本警告：PYNQ 镜像与 Vivado 2025.2 的兼容性【未验证】。 报版本错时：

ol = Overlay("gesture_system.bit", ignore_version=True)

▼ 现场记录（打印后手填）

| 文件 | 理论大小 | 实际大小 | 一致？ |
| --- | --- | --- | --- |

5. 验证顺序（**这是全文最重要的一节**）

按顺序走。每一步失败就停下，不要跳过去试下一步 —— 后面所有现象都会被前面没验证的环节污染。

① 加载 overlay，ip_dict 认全           → 本文 §4

② DDR 能分配 buffer，读写一致           → 本文 §5.1      ← 不需要摄像头

③ 只跑预处理链（不碰摄像头）            → 本文 §5.2      ← 不需要摄像头

④ io_xclk 有 24 MHz                    → 本文 §5.3

⑤ io_scl 有脉冲（SCCB 在跑）            → 本文 §5.3

⑥ io_pclk 有波形（摄像头配置成功）      → 本文 §5.3

⑦ io_href / io_vsync 有脉冲             → 本文 §5.3

⑧ 数据线 io_d 不是恒 0                  → 本文 §5.3

⑨ VDMA 能抓到帧                        → 本文 §5.4   ← 依赖 ⑥⑦⑧

⑩ 全链路：摄像头 → 96×96               → 本文 §5.5   ← 依赖 ⑨+③

②③ 不需要摄像头，所以摄像头还没到货也能先做掉 —— 现在就可以做。

✅ ②③ 已脚本化：`host/bringup_check.py`

上面 ②③ 两步的代码不用手敲了 —— 已做成可直接跑的脚本：

python3 host/bringup_check.py            # 跑 ②③

python3 host/bringup_check.py --step 2   # 只跑 DDR 自检

python3 host/bringup_check.py --json r.json   # 结果落盘（报告用）

判定：*** BRINGUP CHECK PASSED ***。 它会在每一步给出针对性的排查提示（比如输出全黑时列出三个常见原因）。

⚠ ④~⑧ 需要示波器/逻辑分析仪，脚本不做 —— 那些是模拟信号的逐级排查，没法自动化。 但 ②③ 脚本化之后，摄像头插上时只剩一条线要查。

注意本文的 § 编号和别的文档会撞车（比如 architecture-contract.md 也有 §5）。 下文凡是引用项目内的其他文档，一律写成 文件名 §x.y； 只写 §x.y 的都是指本指南。引用其他文档的地方是：

| 写在哪 | 指的是 |
| --- | --- |
| §1.1 表格「出处」列 | hardware-checklist.md 第三章、architecture-contract.md 第二章 |
| §4 表格上方的注 | architecture-contract.md §2.14（那里写的地址已过时，勿用） |
| §4 引用契约 | architecture-contract.md §3.1 |
| §5.2 启动顺序 | docs/architecture-contract.md §4.3 |
| §5.3 上方 | docs/hardware-checklist.md 第二章（工具采购建议） |
| §6.1 表格「出处」列 | skill 09-pitfalls.md 的 C1/C3/E1、gui-reproduction-guide.md §2.9 |

5.1 DDR 与 buffer 基本自检

【终端：PYNQ · Jupyter 或串口】

from pynq import allocate

import numpy as np

buf = allocate(shape=(9216,), dtype=np.uint8)

buf[:] = np.arange(9216, dtype=np.uint8)

print("读回一致:", np.array_equal(buf, np.arange(9216, dtype=np.uint8)))

print("物理地址:", hex(buf.physical_address))

判定：打印 True 且有非 0 物理地址。 失败 → 回 §1.4，DDR 参数不对。

5.2 第一步真正的功能验证：**只跑预处理链**（不需要摄像头）

这是当前最应该先做的事 —— 它把摄像头这个最大的不确定性排除在外。

数据流：

DDR(输入 640×480 RGB565) ─► dma_in(MM2S) ─► gesture_preproc ─► dma_out(S2MM) ─► DDR(96×96)

⚠ 启动顺序不能反（docs/architecture-contract.md §4.3）：

① 填输入数据 + flush cache

② 先武装 dma_out（S2MM）   ← 必须先，否则预处理输出的第一拍没有接收方

③ 再启动 dma_in（MM2S）

④ 最后 ap_start

⑤ 轮询 ap_done

⑥ invalidate cache，读结果

【终端：PYNQ · Jupyter 或串口】

inbuf  = allocate(shape=(640*480,), dtype=np.uint16)   # RGB565

outbuf = allocate(shape=(9216,), dtype=np.uint8)       # 96×96

# 用 host/dump_frame.py 造的测试图当输入，或先填个已知图案

# ... 填 inbuf ...

inbuf.flush()

outbuf.flush()

# ⚠ 顺序：先 S2MM，再 MM2S

dma_out.recvchannel.transfer(outbuf)

dma_in.sendchannel.transfer(inbuf)

gp = ol.gesture_preproc_0

gp.write(0x00, 0x01)          # ⚠ AP_START 在 0x00，不是 0x04

while not (gp.read(0x00) >> 1) & 1:   # ⚠ bit1 = AP_DONE，也在 0x00

pass

outbuf.invalidate()

⚠⚠ 状态位在 `0x00`，不在 `0x04`

这是本项目踩过的大坑（skill 09-pitfalls.md D2）： HLS 生成的寄存器里根本没有名为 STATUS 的寄存器。

| 偏移 | 名称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | CTRL | 控制 + 状态位就在这里 |
| 0x04 | GIER | 全局中断使能 —— 不是状态！ |
| 0x08 | IP_IER | 通道中断使能 |
| 0x0C | IP_ISR | 通道中断状态 |

CTRL 位域：bit0=AP_START(RW) · bit1=AP_DONE(RO) · bit2=AP_IDLE(RO) · bit3=AP_READY(RO)

别自己给寄存器起名。 从 .hwh 提取真实偏移：

python <skill>/pynq/ip_contract.py gesture_system.hwh --ip gesture_preproc_0

判定：outbuf 里的值和 PC 上 golden 对得上。

【终端：PC · Git Bash】

# PC 侧

python host/dump_frame.py stats board.bin

python host/dump_frame.py compare board.bin golden.bin

python host/dump_frame.py show board.bin --png out.png

这一步跑通，说明 PL 的预处理链 + 两次 DMA + DDR 通路全部正常。 后面摄像头出问题就一定能定位在采集侧。

5.3 摄像头信号逐级排查（**有了示波器/逻辑分析仪再做**）

⚠ 没有示波器或逻辑分析仪的话，这一节做不了。 docs/hardware-checklist.md §二自己写了： "没有它，只能靠猜和改代码，调试周期会从半天变成一周"。 这是本项目最值得买的一个 ¥40 工具。

按顺序量，每一级失败都给出确定的结论：

| 步骤 | 测哪里 | 期望 | 没有的话说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | io_xclk | 24 MHz 方波 | PL 侧问题，与摄像头无关。查 Clocking Wizard（约束在 §1.2 已确认存在） |
| ② | io_scl | 有脉冲（配置期间） | sccb_master 没在跑。查 rst_n、时钟 |
| ③ | io_pclk | 有波形 | 摄像头没配上 → 查 ov5640_regs.v 表内容（§1.3）和 sccb_master.cfg_error |
| ④ | io_href / io_vsync | 有脉冲 | 配上但没出图 → 查寄存器表的输出格式/分辨率 |
| ⑤ | io_d[7:0] | 不是恒 0/恒 1 | 数据线接错或采集时序问题 |

①②③ 的划分是本节的价值所在：

• ① 没有 → PL 的问题，摄像头完全是无辜的

• ① 有、② 有、③ 没有 → SCCB 配置失败，是寄存器表或 SCCB 时序

• ③ 有、④⑤ 没有 → 摄像头在工作，问题在时序或数据线

▼ 现场记录（打印后手填）

| 级 | 测点 | 期望 | 实测（频率/有无） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.4 VDMA 抓帧

前提：§5.3 的 ⑥⑦⑧ 都通过（有 PCLK/HREF/VSYNC 和有效数据）。

VDMA 是 3 帧缓存（c_num_fstores=3），地址不硬编码：

【终端：PYNQ · Jupyter 或串口】

vdma = ol.vdma

# 地址从 hwh/ip_dict 读，不要写死 0x44A10000

判定：把 DDR 里 VDMA 写的帧 dump 出来，用 dump_frame.py show 看到摄像头画面 （不是全黑、不是噪声）。

▼ 现场记录（打印后手填）

| 项 | 实测值 | 说明 |
| --- | --- | --- |

5.5 全链路

§5.4 通过 + §5.2 通过 → 直接跑 host/gesture_overlay.py：

【终端：PYNQ · Jupyter 或串口】

from gesture_overlay import GesturePipeline

g = GesturePipeline()

g.print_info()          # 先看 IP 认出来没有

g.setup_dma()

g.config()

g.fill_test_pattern()   # 无摄像头时验数据通路

g.run_once()

g.show()                # Jupyter 里出图

结果与 PC golden 对拍：

【终端：PC · Git Bash】

python host/dump_frame.py stats board.bin

python host/dump_frame.py compare board.bin golden.bin

数据格式：裸 .bin 无头，uint8，行优先，96×96 = 9216 字节。

stats 子命令会打 4×4 分块均值 —— 这一项能区分 "整体偏移"和"只有一块有内容（ROI 位置问题）"。

▼ 现场记录（打印后手填）

| 项 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |

6. 已知会误导你的现象（**读这一节省几小时**）

6.1 工具流程全过，不代表能用

本项目的记录里，至少三类问题在综合/实现/比特流阶段全都静默通过：

| 现象 | 真实原因 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 比特流正常生成 | DMA 的 M_AXI_S2MM 根本没连到 PS 的 HP 口 | skill 09-pitfalls.md C3 |
| 比特流正常生成 | AXI 互连的 ARESETN 悬空 → 被 tie-off 到 0 → 事务一条都过不去 | GUI复现指南 §2.9 |
| 时序 WNS 是正的 | apply_board_preset 把 PS7 配置覆盖了 | skill 09-pitfalls.md C1 |

所以：不要用"工具跑通了"当作通过标准。用 §5 的分级验证。

6.2 两条容易误判的报错

| 报错 | 判定 |
| --- | --- |
| [Common 17-1257] Failed to create directory 'C' / [Common 17-354] Could not open 'C' for writing | ⚠ 对产物无害，但对流程致命 —— 它会让 wait_on_run 抛错、脚本中断。不要当成纯噪声。已在 create_project.tcl 里加了带 reset_run 的重试（详见 §7.1） |
| [Netlist 29-160] Cannot set property 'iostandard' ... for objects of type 'pin' ×100 | 忽略。PS7 IP 自生成 XDC 的作用域约束在顶层无处落地。DDR 约束同样内建在 .dcp 里，仍然生效。已在 create_project.tcl 里降为 INFO |

判断一条报错要不要管的通用方法： 只看 ERROR 和 CRITICAL WARNING 两种级别， 再用 `grep -c "^ERROR" impl_1/runme.log` 数一下。 一个 33KB 的日志里有 111 条 WARNING 但 0 条 ERROR 是正常的（skill 09-pitfalls.md E1）。

6.3 `runme.bat` / `runme.sh` 改了没用

它们是 Vivado 每个 run 每次重新生成的。想改 run 行为要用 config_* 参数或 pre-hook，改这两个文件下次就被覆盖。

6.4 想复用旧工程目录时

create_project.tcl 默认删掉整个工程目录重建。 如果 GUI 里改过东西、不想被抹掉，加 --keep：

【终端：PC · Git Bash】

vivado -mode batch -source create_project.tcl -tclargs --keep

但注意：`--keep` 不会让 BD 重新生成，所以 §1.4 的 DDR 修改不会生效。 改过 bd_video.tcl 就必须不带 `--keep` 重跑。

6.5 现象 → 先查哪（**板到当天最常翻的一节**）

§5 的每一步都写了「应该看到什么」。这一节反过来写 「实际看到什么 → 先查哪」—— 因为上板时你手里只有现象。

这些不是凭空编的：每一条要么是本项目真踩过的， 要么已经写进了 host/bringup_check.py 的失败分支 —— 脚本跑到那一步会直接把下面这几行打给你。

A. 输出是**全黑**（最常见）

| 先查 | 怎么判断 | 为什么是这个 |
| --- | --- | --- |
| ① `thresh_offset` 的位宽 | [3c] 的回读是 -8 还是 248？ | ⚠ 本项目真踩过：写成 8 位补码时 IP 读回来是 +248，阈值被抬到 255 → 全黑。且 `ap_done` 照常置位、不报错 |
| ② 输入 buffer 有没有 `flush()` | 在填完数据之后、run_once() 之前有没有刷 | 漏刷时 DMA 搬的是旧数据。同样不报错 |
| ③ 测试图 ROI 区域是不是纯色 | fill_test_pattern() 填的是渐变，若你自己换了图 | 纯色 → 阈值后无边缘 → 全黑 |

三者的共同点：都不报错。所以别问"哪一步炸了"，要按上面顺序逐个排除。

B. 输出是**全白**

| 先查 | 说明 |
| --- | --- |
| thresh_offset 是很大的负数 | 阈值被压到 0 → 全白 |
| 输入本身就全亮 | 均值阈值失效（均值≈255，任何偏置都过不了） |

C. 卡在等 `ap_done` 超时

| 先查 | 说明 |
| --- | --- |
| ① overlay 版本对不对 | .hwh 与 .bit 必须配套（同一次综合产出）。配错时 PYNQ 不报"版本不符"，而是行为诡异 |
| ② `ip_dict` 里的地址与 `.hwh` 一致吗 | bringup_check.py 的 print_info() 已经打出来了，对照 §4 那张表 |
| ③ `dma_in` / `dma_out` 有没有认反 | ⚠ 认反了直接死锁 —— 而且看起来像"IP 没反应" |

⚠ 这一步不需要摄像头。若在这里卡住，不要去碰摄像头， 那只会多引入一个变量。

D. 通用判据：怎么看一条报错要不要管

只看 ERROR 和 CRITICAL WARNING 两种级别：

grep -c "^ERROR" <run>/runme.log          # 期望 0

grep -E "ERROR|CRITICAL WARNING" <run>/runme.log

一个 33 KB 的 runme.log 里有 111 条 WARNING 但 0 条 ERROR 是正常的。 ⚠ 但别反过来把 ERROR 当噪声 —— §7.1 那个 Common 17-1257 就是"对产物无害、对流程致命"的反例。

7. 附：本次排查留下的技术结论

7.1 `Common 17-1257 / 17-354` —— 对产物无害，**对流程致命**

【已核实】 只出现在两个 IP 的 OOC 综合日志，且都在同一次启动的同一时刻：

runme.log:15  ERROR: [Common 17-1257] Failed to create directory 'C'.

runme.log:16  source bd_video_dma_in_0.tcl -notrace        ← 它跑到这，没退出

runme.log:17  create_project: Time (s): cpu = 00:00:11     ← 正常返回

证据链（产物层面确实无害）：

1. source 在第 3 行就执行了，报错在第 15 行 —— 说明它发生在 run 脚本之外

2. 返回码 0，脚本继续跑完，末尾 synth_design completed successfully

3. 产物齐全（.dcp / _sim_netlist.v / _stub.v / __synthesis_is_complete__）

4. 每次运行只有 2–3 个 OOC run 中招，中招的也照样完成了

原因：一次性启动 16–22 个 OOC 综合，每个 Vivado 实例都要建一批临时目录—— 并发建目录竞争 / 杀软-文件索引拦截的瞬时失败。重跑即成功。

已排除：TEMP/TMP 正常（(系统临时目录)）； 没有空环境变量会被展开成裸盘符；工程脚本里没有任何地方传过 "C"。

⚠⚠ 更正（2026-09-17，实测推翻初版结论）

初版本指南写的是"100% 无害，直接忽略"—— 那是错的。

它对产物无害，但对流程致命：

ERROR: [Vivado 12-13638] Failed runs(s) : 'bd_video_ic_ctrl_imp_xbar_0_synth_1'

ERROR: [Common 17-39] 'wait_on_runs' failed due to earlier errors.   ← 脚本在此中断

Vivado 会把这个瞬时失败判定成 run 失败，于是 wait_on_run 直接抛错返回， 脚本中断 —— XSA 导出和资源报告根本没执行到。 2026-09-17 实际发生过：比特流成功生成了，但没有 .xsa。

初版为什么误判：当时的依据是"产物齐全 + 返回码 0"， 没有考虑它对上层批处理流程的影响。 教训：一个错误"是不是无害"，要看谁在消费它的后果，不能只看直接产物。

现在的处理（create_project.tcl 里）：

proc run_with_retry {run_name launch_args {max_attempts 3}} {

for {set attempt 1} {$attempt <= $max_attempts} {incr attempt} {

if {$attempt > 1} { catch {reset_run -quiet $run_name} }   ;# ← 关键

catch {launch_runs $run_name -jobs 8 {*}$launch_args}

catch {wait_on_run $run_name}

...

}

}

⚠ `reset_run` 是必需的，漏了就变成"假重试"： launch_runs 对已经失败的 run 不做任何事（它认为"跑过了"）。 实测日志：

>>> synth_1 进度 0% —— 第 1 次未完成

>>> 重试...

[21:38:34] Waiting for synth_1 to finish...

[21:38:34] synth_1 finished        ← 同一秒返回，根本没跑

>>> synth_1 进度 0% —— 第 2 次未完成

先 reset_run 清掉失败状态，launch_runs 才会真正执行。 （已完成的子 run 不受影响，只有失败的需要重跑。）

7.2 `Netlist 29-160` —— 无害，但掩盖了一个真问题

【已核实】

• 报错行 bd_video_ps7_0.xdc:29 是 set_property iostandard "SSTL15_T_DCI" [get_ports "DDR_VRP"]

• 这份 XDC 是 PS7 IP 自动生成的（set_property PIO_DIRECTION 是 PS7 专有属性）

• OOC 综合阶段 0 报错（bd_video_ps7_0_synth_1 / dma_in / dma_out 都查过）

• 只在顶层 link_design 读 .dcp 时炸 —— 顶层 36 个 user IO 里 *没有一个是 `DDR_`**，约束无处落地

• 顶层 35 个 logical port 中 22 个是 hdmi_vid_out_*（本来就悬空、走 DRC 豁免）

• DDR 引脚/电平约束同时内建在 `.dcp` 里，仍然生效

• 那次实现 ERROR 0 条，比特流正常生成

但真正的问题是：这 100 条告警刷屏，把 §1.4 那个 DDR 参数错误盖住了。 ps7_parameters.xml 里写着 MT41J128M8 JP-125（默认值）， 而 bd_video.tcl 里根本没有 DDR 配置 —— 一条告警都没提这件事。

7.3 已完成的修改（2026-09-17）

| 文件 | 改动 |
| --- | --- |
| vivado/bd_video.tcl | 补 PS7 DDR 三条参数 + 回读断言（写错就早失败，不静默走默认值） |
| vivado/create_project.tcl | 加 set_msg_config -id {Netlist 29-160} -new_severity INFO |

⚠ 两处修改都只改了脚本。现有比特流（2026-09-16 21:25）里是旧配置， 必须按 §1.4 重跑才能生效。

8. 待验证清单（按"说清楚什么没验证"的原则）

| 项 | 状态 |
| --- | --- |
| 板上时序余量 | ⚠ RTL 级 WNS = +0.265 ns、WHS = +0.051 ns（2026-09-17 最后一次实现，All user specified timing constraints are met）。⚠ 逐次波动大（+0.873 / +1.177 / +0.265，布线是随机的）。⚠⚠ 且该 WNS 属于 AMD `v_tc` IP 内部，不是本设计的余量（见 report/design.md §4.5）；本项目 HLS 流水线余量 +43%。板级实测仍未做 |
| PS7 DDR 参数 | ✅ 已修复并重跑验证（§1.4），XSA 里是 MT41K256M16 RE-125 |
| 摄像头模块选型 | ✅ 已定：PMOD-CAMERA v1.0，直插 Pmod A+B（2026-09-17，§1.1） |
| io_xclk 引脚约束 | ✅ 存在（video_io.xdc:183 = Y18，实现报告 Constraint=FIXED）。初版误判为"缺失"已更正（§1.2） |
| `ov5640_regs.v` 寄存器表 | ✅ 2026-09-17 已换为真表（250 条，固化 640×480）。⚠ 未上板实测 |
| 引脚映射（万用表复核） | ❌ 未做（§2.2） |
| PYNQ 镜像与 2025.2 兼容性 | ❌ 未验证 |
| HDMI 输出 | ❌ 未实现（BD 里没有 TMDS 编码器；22 个端口在比特流里悬空，上板不要接 HDMI 线） |
| 板上实测 | ❌ 完全未做（板子未到货） |
| 建工程→综合→实现→比特流→XSA 全流程 | ✅ 2026-09-17 完整跑通（0 error / 0 critical warning，顶层 bd_video_wrapper） |

9. 一页速查

【终端：PC · Git Bash】

# ---- 建工程 + 出比特流（改了 bd_video.tcl 之后必须重跑）----

cd <仓库根>/vivado

vivado -mode batch -source create_project.tcl

#   只看 DDR 断言过没过：

#     >>> DDR 断言通过 (MT41K256M16 RE-125)

# ---- 只检查 BD 是否合法（约 1 分钟，不跑综合）----

vivado -mode batch -source create_project.tcl -tclargs --synth 0

# ---- 没板子也能跑的自检 ----

bash rtl/run_iverilog.sh              # 判定：*** TB PASSED ***（finished 不算）

bash sw/build_preproc_sim.sh          # 判定：*** PREPROC DRIVER SIM PASSED ***

# ---- PC 侧数据处理 ----

python host/dump_frame.py stats board.bin

python host/dump_frame.py compare board.bin golden.bin

python host/dump_frame.py show board.bin --side-by-side golden.bin --png cmp.png

【终端：PYNQ · Jupyter 或串口】

# ---- 板上 PYNQ ----

from pynq import Overlay, allocate

ol = Overlay("gesture_system.bit", ignore_version=True)

print(sorted(ol.ip_dict.keys()))

# 期望：vdma, v_tc, dma_in, dma_out, gesture_preproc_0

验证顺序一句话：

先跑 §5.2（预处理链，不要摄像头）→ 通了再碰摄像头

摄像头按 io_xclk → io_scl → io_pclk → HREF/VSYNC → 数据 逐级量

三个"看到就停"的信号（完整对照表见 §6.5）：

| 看到 | 说明 |
| --- | --- |
| 串口卡在 Loading kernel... | DDR 参数不对 → §1.4 |
| io_xclk 没波形 | PL 问题，别去动摄像头 |
| io_pclk 没波形但 XCLK 有 | 查寄存器表内容 / SCCB 接线 / 时序 → §1.3 |

⚠ 这三条是摄像头相关的信号。板到当天更可能先遇到的是 输出全黑 / 卡在 ap_done —— 那两类在 §6.5。

10. 打印版（Word 操作手册）

本文还有一份排版好的 Word 版，适合打印出来带到工位上：

【终端：PC · Git Bash（或直接看仓库里的文件）】

docs/上板测试操作手册.docx

它是从本文自动生成的，不是手工维护的第二份。 改了本文件之后重跑一次即可：

【终端：PC · Git Bash】

python scripts/build_manual.py      # 生成 docx

python scripts/test_manual.py       # 校验没有内容在渲染中丢失

⚠ 不要直接改 Word。Word 版是渲染产物， 手工改的内容下次重新生成就没了，而且两份会开始分叉 —— 这个项目已经在"双目录分叉"上吃过一次亏。 要改内容就改本文件（`.md`），它是唯一事实来源。

Word 版针对打印做的处理：

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 版面 | A4、页边距 2cm、正文 10.5pt |
| 分页 | 每个二级标题另起一页 —— 手上拿一张做一个阶段 |
| 代码块 | 等宽 + 灰底 + 左边框（终端命令抄错一个字符就白跑一轮） |
| 引用块 | 左边框高亮（本手册的"⚠ 注意"全在引用块里） |
| 页眉页脚 | 文档名 + 第 X 页 / 共 Y 页 |
| 手填记录表 | 万用表读数、示波器频率这类当场要记的数，<br>每个相关小节末尾都有一张空白表 |

⚠ 不生成目录（TOC）。python-docx 生成的是"域"， Word 打开时要手动按 F9 更新才显示页码 —— 打印前忘了更新会印出一页空白。与其埋这个坑，不如自己在 Word 里插。 页脚的页码同理，打开后 Ctrl+A → F9 更新一次即可。

— 手册结束 —